4．多功能音视频处理系统（采购文件编号：NJJY-08025）
	序号
	类别或品名
	采购需求
	数量

	1
	多功能音视频处理系统
	详见附件
	1 

	2
	隔声墙
	3米X8米
	1

	3
	扣像背景布
	3米X8米
	1

	4
	专业机柜
	1.2米X0.8米X0.6米
黑色
	1


多功能音视频处理系统对于设备供应商及所供设备的技术性能要求
1、供应商应具备产品江苏地区代理资质或项目投标授权。

确保：
a、投标产品是合法正品；

b、享有厂家的质量保证；
c、享有厂家的软硬件升级服务、技术支持、技术培训；
d、在南京地区有办公场所和常驻专职售后技术服务人员。
2、供应商应常年备有现货。

确保：

a、招标方随时进行设备考察；
b、当招标方所购设备发生故障而短时不能修复时，由供应商免费提供备机使用至故障设备修复为止；
3、综合要求

a、一机多能，节省设备占地空间，一人即可操作。

b、有中文界面、中文操作手册。

c、在南京周边地区有3家以上该系列产品用户案例。
d、提供对招标方两名技术人员的免费使用培训。
4、对多功能音视频设备的功能要求：

a、机箱要求：设备应具备良好的散温和电气性能的机箱，最好选用专用工控机箱，主机应具有商标标志，以证明设备的合法性。主机背板应有专用视音频接口（不得使用外接组合电缆或接口转接箱之类），以保证信号连接稳定可靠。
b、软硬件要求：音视频输入输出接口要求：标配：1路YUV分量或S端子或复合模拟接口、1路DV数字接口；平衡、非平衡音频接口。
c、实时虚拟演播室功能：可用LightWave 3D等三维动画制作工具，制作出符合用户需求的三维演播室场景或电子视频背景场景，投标方需免费提供符合招标方要求的至少10个三维演播室场景或电子视频背景场景，将摄像机所拍摄的人物置于上述三维场景之中，使人物与场景完美结合，实时产生真实电视演播室效果。虚拟场景应有反射、镜像、阴影等效果。

可在虚拟场景中设置多个虚拟电视大屏幕，能够将外视频信号或内置数字录像机中的视频文件、动画文件、图形文件等调入到虚拟大屏中进行播放，虚拟大屏幕与全屏之间可平滑互相特技过渡切换，效果逼真；

虚拟摄像机机位之间或虚拟摄像机实景摄像机机位之间可进行二三维特技过渡切换。

单机位摄像机可实现多机位（带实时定点人物与场景跟踪）效果。
d、实时特级切换台功能：摄像机之间、摄像机与内置视频文件之间、视频文件之间可任意进行平滑的二三维特技过渡切换。

e、硬盘录像机功能：在实时虚拟演播摄像输出视音频信号的同时，可将该视音频信号录制在本地硬盘中，可同时录成AVI文件（用于编辑）和WMV9文件（用于网络直播或点播），且可以列表播放。

f、非线性编辑功能：内嵌正版常用的非线性编辑软件，支持DV、HDV、HD、P2、XDCAM、DVCPRO50/25、MPEG1/2/4、WMV网络视频流等几乎所有流行文件格式的多层实时混编、实时特技，且实时上屏。

g、三维动画软件：内嵌正版的LIGHT WAVE三维动画软件，可进行虚拟场景制作、能够实时渲染上屏。

h、字幕机功能：在实时虚拟演播室输出、特级切换台输出、非线性编辑时间线输出、硬盘录像机播出等的同时，实时叠加图文字幕，也可单独作为字幕机使用。

i、网络视频服务器功能：无论是作为虚拟演播室播出，还是作为实时特级切换播出，在视频实时播出的同时，也能实时播出网络视频流（WMV），进行网络直播。也可以利用硬盘录像机功能，将音视频信号实时录制为网络视频文件（WMV）,进行网络点播。
j、VGA-视频功能：可将与本设备联网的1至3台电脑的显示器屏幕的VGA输出内容实时选择调入，并实时转化为视频文件和WMV网络视频流。
k、其他功能：可作为视频监视器使用、可作为波形监视器使用、可进行部分视频指标的预置等；
配置要求

一、硬件配置：
双至强 P4 D3.4G CPU/2G内存/160G系统硬盘/500G素材硬盘/22寸宽屏液晶/DVD RW/VT[5]专用工控机箱（带音视频接口背板）；VT[5]音视频处理卡

二、功能模块：

虚拟演播室模块：LiveSet 

特技切换台模块：VT SWCH
数字硬盘录像机模块：DDRs
非线性编辑模块：SpeedEDIT
字幕机模块：VT-CG

三维动画包装模块：LightWave 3D


虚拟场景制作模块：Constructor





VGA转视频模块：IVGA
实时流媒体发布模块：VT-STREAM
视频调节模块：PRO-AMP
示波器模块：VT-SCROPE
视频监视器模块：VT-VISION
