附件2

技术要求

一、整体要求：

该设备由三个部分组成，即电柜部分、模拟铣床部分、安装调试实验台部分。
电柜部分按标准电柜设计，完全工业机床元器件，底部电板采用网孔板，安装方便，便于教学。
机床部分是将一台数控机床的主要机械机构拆开平放在台面上，方便学生了解各部分的具体构成，通过三维工作台来模拟数控机床的动作，三维工作台采用滚珠丝杆传动，精密准确，并可以加工非金属工件。

调试维修实验台由数控系统、系统原理、主轴、进给、I/O、手轮原理、通讯原理等实验模块组成。实验台的框架结构用型材搭建，安装有万向脚轮，可以根据调试要求移动设备。
二、能完成实验内容：
数控系统的工作原理和接线实验
数控机床的报警显示及故障诊断
数控系统的参数设置、联机调试实验
数控机床电气原理设计及接线实验
主轴变频控制接线及调试实验
交流伺服驱动控制就接线及调试实验

半闭环控制的应用实验
霍尔、接近开关的工作原理和接线实验
行程限位及参考点调试实验
PLC输入/输出故障设置/恢复实验
PLC控制调试实验
丝杠反向间隙、螺距误差补偿功能应用

手轮的接线与控制实验
报警灯的接线与控制实验
机床的操作编程和加工实验
丝杠螺距误差补偿实验
数控机床机械结构分析设计实验
滚珠丝杠的结构和工作原理
通讯接口线路连接与通讯方法实验
数控机床的编程、模拟及实际操作加工

机床的CAD/CAM在线加工（DNC）实验
数控机床维护实验
三、主要配置参数：

1． 数控系统：FANUC 0i Mate MD

2． 进给驱动：交流伺服驱动

3． 进给电机：交流伺服电机

4． 变频器：三菱变频器FR-D700

5． 操作面板：水晶数控面板

6． 手轮：（面板带有脉冲信号指示灯）
7． 断路器：施奈德

8． 继电器：欧姆龙
9． 实验台框架结构：铝型材框架，40×40mm，机械机构固定在型材桌面

10． 实验板材质：PCB制版还氧树脂

11． 实验模块：数控系统模块、系统原理模块、主轴模块、进给模块、I/O模块、手轮原理模块、通讯原理模块、刀架实验模块等
12． 故障设置：隐藏型箱式故障设置模块

13． I/O故障点数：输入24点、输出24点

14． 脚轮：8个可锁定万向脚轮
15． 工作电源：单相三线AC220V±10  50HZ

16． 整机功率：＜5kVA 

四、模拟数控铣床参数
1． 机床结构：三维工作台

2． 三维工作台材质：铝型材

3． 主轴电机：三相变频电机

4． X/Y/Z轴行程：200×200×200mm

5． 丝杠：滚珠丝杠

6． 联轴结：弹性联轴结

7． 电源：单相220V/50Hz, 2.5KVA
