单一来源采购文件
采购编号：JY2019211

采购项目: 2020年江苏省高职院校汽车检测与维修赛项设备采购
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二○一九年十二月

南京交通职业技术学院2020年江苏省高职院校汽车检测与维修赛项设备采购项目单一来源采购公示
受汽车工程学院委托，学院物资采购管理办公室对2020年江苏省高职院校汽车检测与维修赛项设备采购项目进行单一来源采购（见附件）。现将采购人的单一来源申请材料进行网上公示（具体材料见上传附件），如有异议者，可以在公示期内，携书面材料（加盖公章）与我部门联系，逾期将不再受理。

一、项目简要说明：

2020年江苏省高职院校汽车检测与维修赛项设备采购

二、公示媒体及日期：

   南京交通职业技术学院采购网2019年12月6日——2019年12月11日

拟成交供应商信息：

深圳风向标教育资源股份有限公司

四、本次采购联系事项：

   南京交通职业技术学院物资采购管理办公室 

电话：025-86115873
       

                                2019年12月6日

单一来源采购依据
[image: image2.png]R LR
B (AER)

) [
mm& ....... <}
BEREE [, -
b}





汽车电气系统便捷测量盒组件（FXB-DS2018）

本设备以“汽车检测与维修技术”专业为背景专业定制，可对汽车发动机、J519模块、灯光、舒适、电气、ABS、变速器、空调等各系统进行原车配套的检测与维修，并可根据不同车型、不同系统工作专业定制，满足不同车型及系统功能的共用性，（系统及车型可根据实际需求选配调整），适用于2018全国职业院校技能大赛“汽车检测与维修”赛项技术需求，同时也可根据大赛及教学实际需求选用及扩充相应的教学实用系统功能，满足不同的教学需求标准，对加快工学结合人才培养和课程改革与创新起到良好的运用功能，进一步促进高职院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。
（一）产品要求：
[image: image1.jpg]| MBI B A 22
L HRBRIGH S

13814066111

HiH SR 46000.00 7T

- | FHE Go) FARER &3
L}
1 1 46000.00 FXB-DS2018

[ B
| = T Tk
|
‘ >
[ BRI A cV/\TO/ £ A B
J # | swmEsk REARGE | S50 | REERES
B - ‘
[ =3 R <
;’5 ) ] 18917570019 ‘ HE00.00 [ =
WHEESITER ; Y k%
e gbu.
W& 4b & 7 >
5 iﬁﬁ} wif g ‘)
e BT VN33 ) |
131 == (!?é-) | . :
% el A A




1.汽车电气系统便捷测量盒组件是以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间；
2.通过装有与原车插头配套插接器的线束，连接故障设置终端，故障设置终端通过专用线束连接检测台，实现整车各系统电路教学、实训考核的多功能教学设备；
3.该便捷测量盒适用于汽车发动机控制模块、J519控制模块、各灯光系统、舒适系统等控制模块端子电压的测量，且通流能力符合原车要求，对原车运行没有影响；
4.该便捷测量盒配置机械故障设置终端，可设置断路、短路、偶发、接触不良、CAN线反接故障，能测量控制模块端子的实时电压；
5. 可直接用万用表、示波器、表笔在面板上检测便捷测量盒测量端子的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。还可通过更换配套线束和检测面板,可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能；
6. 该便捷测量盒配套完整的实训操作指导软件，教辅资料、维修手册，方便学员对汽车电气系统的检测、维修、考核；
7.该便捷测量盒测量完全满足中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车教学、培训、实操、比赛等教学需要。
（二）配置要求：
检测控制台，检测模块总成，专用线束，机械故障设置盒、实训指导软件等。
（三）功能要求：

1. 原厂整车结构完整，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常行驶，不对原车进行任何改动，使用时拔下原车插头插入专用连接线束即可。
2. 检测台框架采用优质铝合金制作，并配有桌面可放置各种检测工具，面板分为多个区域，可同时放置多种不同控制单元检测模块，检测模块总成可任意更换放置位置，并可根据需要更换其他控制单元检测模块总成，台架外表做工精细，内外部结构设计合理，符合人体工程学操作设计要求；
3.检测模块总成表面安装有检测端子，检测面板采用优质铝塑板制作，正面印刷各系统控制单元、执行器、传感器插接器管脚图，在相应管脚上制有2mm内径检测孔，通过专用线束连接整车，可检测实车相应系统电路的电压、电阻、波形信号；
4.机械故障设置终端通过更换面板上不同功能的插件和短路跨接线实现断路、线路虚接、对地短路、对正极短路故障设置，在机械故障设置终端不变的情况下更换不同的连接线束和检测面板可实现不同系统的实训操作；
5.配备专业的实训指导软件，具体要求见配套实训操作指导软件功能要求；

6.配备使用说明书、维修资料、实训指导书（含任务页课时安排）、操作视频等资料；
（四）可测试系统项目要求：
	可测试系统
	是
	适用范围
	销售基准价格

	发动机电控系统
	●
	适用于大赛
	

	J519控制模块
	●
	
	

	灯光控制系统
	●
	
	

	舒适系统
	●
	
	

	变速箱系统
	●
	可选配
	

	ABS系统
	●
	可选配
	

	空调系统
	●
	可选配
	


（五）规格参数要求：
1.设备电源：          DC12V
2.检测控制台外形尺寸：1600mm*700mm*1700mm
3.专用线束长度：      2500mm
4.检测模块总成数量：  4块（可扩展）
5.可设置故障数量：    16-56个
6.工作温度：          -40℃ - +50℃
7.机械故障设置盒：    1个
（六）实训项目要求：
1.汽车电气各系统部件与结构的认识；
2.汽车电气各系统电路与工作原理的分析；
3.汽车电气各系统操作实训；
4.汽车电气各系统检修与维护的实训；
5.汽车电气各系统常见故障设置实训；
6.汽车电气各系统综合诊断实训；
7. 汽车电气各系统波形与数据流的阅读与分析；
8.汽车电气各系统元器件测量实训；
9.汽车电气各系统工作信号测量实训；
10. 汽车电气各系统查询和清除故障码实训； 
